多源视频流多效果变换处理系统

器件 xc7z020clg484-2，工具链 Vivado / Vitis 2025.2.1，板卡 RK-ZYNQ7020-F，在板位流 system.bit（md5 前 12 位 cd04907e1369）。

# 摘要

本系统以一块 Zynq-7020 SoC 为核心，把千兆网口推进来的视频流在可编程逻辑里完成协议解析、几何变换、算法处理与同帧对照显示，直接驱动 1024×600 的 HDMI 屏，链路上没有任何逐像素的软件参与。

上位机把 512×300 的 RGB565 帧切成每包不超过 1392 字节的 UDP 报文发往 5001 端口；以太网协议栈整体做在 PL 里，PS 不承担转发。载荷由 PL 作 AXI 主设备写入 PS 侧 DDR3 的乒乓帧缓存，显示侧读回后经坐标映射（0.25–2.00 倍八档缩放与任意角度旋转的逆映射加双线性插值）、六级效果链（九位控制字，任意组合下整链延迟恒为 15 拍），再按一条可编程竖缝把同一帧的原图与处理图逐列混合，叠加五行 OSD 后经 TMDS 出屏。另有 SD 卡裸帧与 PL 自绘图卡两路备源，链路静默或拔卡时自动回落，不需要复位。

实现规模：RTL 80 个文件 11,768 行，PS 裸机 2,544 行，上位机工具 29 支，模块级台架 82 支。主要结果： 51,135 个端点 setup/hold 零违例；512×300@30 fps 跑 9000 帧 / 300 s 丢帧、坏帧、重复帧均为 0，实测 29.99 fps，入流能力下界 116.7 fps；LUT 26.61 %、寄存器 7.70 %、BRAM 68.21 %、DSP48 8.64 %；整屏逐像素判据 141 条通过 140 条，一键门禁 24 项绿 23 项，板级 105 条串口命令回归 98.2 s 全过；固化进板载 32 MB QSPI NOR 后断电自启成立。

关键词：Zynq-7020；千兆以太网；RGMII；UDP 视频流；乒乓帧缓存；双线性插值；同帧对照显示；TMDS

## 第一部分 作品概述

### 1.1 功能与特性

系统接收上位机经千兆网口推来的 512×300 RGB565 视频流，在 PL 内完成入包、组帧与 DDR 缓存，经缩放、旋转、效果链与同帧左右对照后驱动 1024×600 HDMI 屏。片源三路可选且能自动回落：网口 UDP 流、SD 卡预转换帧序列、PL 自绘动态图卡。运行时特性：缩放八档加呼吸与 Fit，旋转 ±1° 步进，九位控制字逐位开关六级算法，分割线 0–100 % 可调，OSD 五行实时显示帧率、丢帧计数、结温与当前几何参数。同一组状态可由屏、串口（115200-8N1）与 JTAG/xsdb 三条路读回，链路上的丢帧、坏帧与帧间隔由 PL 自己数出。

### 1.2 应用领域

一类是机器人、无人机与云台载荷的图传落地显示：链路带宽与丢包随时变化，屏上计数与串口读数给出"卡住是链路问题还是处理问题"的现场判据，不需要外接采集卡。一类是工业检测、内窥与显微的即时回看：核心需求是同一帧里改动前后的对照，本系统的左右分屏把算法效果变成现场可调、当场可判的功能。一类是多路视频墙与显示控制节点：乒乓缓存、单 owner 仲裁与纯逻辑协议栈是这类设备的公共底座，片源数与分辨率按同一套接口扩展。一类是教学与实验平台：82 支可复跑台架与 24 项一键门禁使整套设计成为能动手验证的样本。

### 1.3 主要技术特点

1. 纯可编程逻辑的千兆以太网栈：RGMII 收发、MAC、IPv4/UDP、ARP 与 ICMP 应答全在 PL 内，推流占满通道时板子仍可 ping 通。

2. 收口采样窗可算可扫：IDELAYE2 全档扫描下 hold 每档约 +63 ps、setup 约 −92 ps，交点 31.1 取 31。

3. DDR 乒乓缓存与单 owner 仲裁：三路源共用 bank0，owner 变化经三级同步送写侧，拔线拔卡自动换源可插回。

4. 几何共用一套坐标算子：适配系数 3 颗 DSP、逐像素映射 8 颗、双线性 6 颗；倍率与来源可机读回读。

5. 固定延迟效果链：六级算法任意组合下延迟恒 15 拍、内容偏移恒 −4 行，对外只有一个 LATENCY。

6. 跨时钟域按器件钉住：5 个时钟域、4 处跨域点，一律三级同步加 ASYNC_REG，格雷码指针单独约束。

7. 零违例与可复现：51,135 端点零违例，一键门禁 24 项，整屏台架约 108 分钟，QSPI 固化断电自启。

### 1.4 主要性能指标

下表只列已量到的项，读数取自同一次构建的报告与实测留档。

| 指标 | 数值 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 器件 / 工具链 | xc7z020clg484-2 / Vivado·Vitis 2025.2.1 | 速度等级 2 |
| 显示输出 | 1024×600 @ 59.5 Hz | 像素钟 50 MHz，H_TOTAL 1344，V_TOTAL 625 |
| 入流格式 | 512×300 RGB565，UDP 端口 5001 | 每包 ≤1392 字节，307,200 字节/帧 |
| 入流零丢包 | 0 丢帧 / 0 坏帧 / 0 重复帧 | 限速 15 MB/s，600 帧一轮；300 s / 9000 帧长跑 |
| 入流帧率与间隔 | 29.99 fps，平均 33.34 ms（min 20 / max 51） | PL 收包链相邻两帧之间隔 |
| 入流能力下界 | ≥116.7 fps 不丢字 | 不限速，目标 120 fps，960 帧 |
| SD 播放 | 29.8–30.0 fps | 预转换 RGB565，板上不解码 |
| 缩放 / 旋转 | 0.25–2.00 倍八档 + 呼吸 + Fit / ±1° 步进 | 双线性可关，回读可机读 |
| 效果链延迟 | 15 拍，内容偏移 −4 行 | 九位控制字任意组合 |
| 时序裕量 | eth_rxc 0.739 ns / clk_pix 3.630 / clk_fpga_0 1.850 / sys_clk 14.876 ns | 失败端点 0 / 51,135 |
| 资源占用 | LUT 14,154（26.61 %）、FF 8,188（7.70 %）、BRAM 95.5/140（68.21 %）、DSP48 19/220（8.64 %） | 实现后报告 |
| 功耗与结温 | 动态 2.213 W（工具估算，置信度 Low）；结温 61.2–61.7 ℃（板读 XADC 六次极值） | 满载演示态 |
| 构建时间 | 全流程 19 分 30 秒（综合 10 分 09 秒 + 实现含出位流 7 分 22 秒） | Vivado 批模式 |

### 1.5 主要创新点

1. 同一帧内的左右对照显示：按列号逐像素在"原图"与"处理图"之间实时切换，缝位置是运行时参数，算法效果当场对照得出来，不接采集卡、不录屏。

2. 几何与效果链共用一套坐标与延迟契约：缩放、旋转、双线性共用同一组 DSP 坐标算子；效果链在任意算法组合下延迟恒为 15 拍，叠加算法时读口调度不必重算。

3. 让硬件自己数自己的账：丢帧、坏帧、帧间隔、结温与几何参数由 PL 计数并叠在屏上，串口与 JTAG 同源可读，链路判断不依赖肉眼。

### 1.6 设计流程

先按"每像素 20 ns 预算"做软硬件划分——50 MHz 像素率下任何逐像素操作进软件都掉帧，于是协议、几何、算法、混合全落 PL，事务性的文件系统、命令与采样落 PS。再自底向上写模块并配一支台架（共 82 支），集成后按域逐个量关键路径、把被实测否掉的优化回退。之后上板做 36 行人眼验收与 105 条串口命令回归，固化进 QSPI 验证断电自启，最后用 24 项一键门禁与整屏逐像素台架锁定结论。

图1  系统整体框图

## 第二部分 系统组成及功能说明

### 2.1 整体介绍

系统由片外四部分（上位机、板载 PHY、DDR3 颗粒、HDMI 屏）、芯片内五只主要实例和一份 PS 裸机固件组成。

| 实例 | 模块 | 时钟域 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| u_bd | design_1_wrapper（PS7 + AXI 互连 + 三路 AXI GPIO） | clk_fpga_0 100 MHz / PS | DDR 控制器、AXI 从口、PS↔PL 控制与状态通道 |
| u_idelay_clkgen | clk_gen（MMCME2_BASE） | sys_clk→200 MHz | 只给收口 IDELAYCTRL 提供参考钟 |
| u_eth | eth_udp_video_top | eth_rxc 125 MHz + axi_clk | RGMII 收发、协议解析、帧重组、AXI 写 DDR、链路计数 |
| u_lm_axi | snap_cross | eth_rxc→clk_fpga_0 | 320 位健康快照跨域后送到 PS 可读的 GPIO 窗口 |
| u_pl | pl_video_top | clk_pix 50 MHz + axi_clk + sys_clk | 显示通路：读回、几何、效果链、混合、OSD、TMDS 编码 |

主干数据流是 E1 推流 → E2 RGMII 入 u_eth → E9 作 AXI 主设备写 u_bd 的 M_AXI_HP0 → E11 落片外 DDR3；显示侧 E10 读回同一块 DDR，经 E22 的三对数据一对时钟驱动屏。控制面走 E14：main.c 一次整字写三个 AXI GPIO 从设备，PL 侧收 E15/E16/E17 三束线；状态经 E8 的 32 位 lane 回读，上位机用 JTAG/xsdb 读写同一组寄存器（E20），不开第四个通道。时钟与复位见 E12/E13/E19/E23/E24，按键走 E21。全设计 4 处跨时钟域点都有器件承担：dc_fifo 格雷码指针、snap_cross 快照加翻转位、GPIO 准静态电平走三条独立同步链、lane 读回口在 clk_fpga_0 域组合选择不新增跨域。

图2  时钟域与跨时钟域点

### 2.2 硬件系统介绍

#### 2.2.1 硬件整体介绍

整机由四件现成硬件组成：RK-ZYNQ7020-F 开发板（xc7z020clg484-2，CLG484，速度等级 2）、1024×600 HDMI 显示器、一根千兆网线、一台带有线网卡的 PC。板卡由 DC 座 12 V 供电，调试经 USB 的 FT4232 桥（A=JTAG、 B=UART）。与本设计相关的板级资源：

| 资源 | 器件 / 规格 | 与本设计的关系 |
| --- | --- | --- |
| 主芯片 | Zynq-7020，PS 双核 Cortex-A9，PL 为 7 系列 85K 逻辑单元 | 视频通路全在 PL，控制面在 PS |
| 板载晶振 | 50 MHz，引脚 W17，create_clock -period 20.000 | sys_clk，像素钟与串行钟由它派生 |
| 主存 | 32 位 DDR3 MT41K256M16，DDR_FREQ_MHZ 533.333，DDR3-1066F，4096 MBit | PS7 预设控制器，作乒乓帧缓存 |
| 配置闪存 | 32 MB QSPI NOR，丝印 W25Q256FV，3.3 V，接 PS 的 MIO1/2/3/4/5/6 | 固化位流 + FSBL + 应用，断电自启 |
| 以太网 PHY | Realtek RTL8211F-CG（JATR-8275-15 Rev 1.4），RGMII，用 PL 侧 RJ45 的 PHY2 | 收发延迟特性由 PL 侧约束按该手册给 |
| HDMI 输出 | HDMI OUT 座，TMDS 三对数据一对时钟，8 脚 IOSTANDARD TMDS_33，无缓冲芯片，由 PL 直接串化 | 10:1 串行由 OSERDESE2 完成 |
| 按键 / 指示灯 | key1_n（W18）key2_n（V14）低有效，RC 4.7 kΩ + 100 nF；led[0] 心跳 led[1] 异常 | 长按换源、短按 ±1°；正常 1.5 Hz、异常 6 Hz |
| 调试口 / 启动 | FT4232（串口 115200-8N1），hw_server 链上 arm_dap_0 + xc7z020_1；拨码 JTAG=00 / QSPI=10 / SD=11 | 命令回显与 xsdb 读寄存器；固化演示拨到 QSPI |

PHY 的两个硬件细节决定约束写法：RXDLY/TXDLY 与 RXD1/RXD0 复用（原理图第 8 页），板上两颗 4.7 kΩ 把这两个脚上拉到 IODVDD，即 PHY 把约 2 ns 延时加在 RXC 上；实测断链时 RTL8211 不停供 RXC 而是拉到约 2.5 MHz（约 1/48），所以判断"链路活着"必须同时判断量它的那个时基准不准。

#### 2.2.2 机械设计介绍

本作品没有自主机械结构：开发板与显示器均为成品，用 HDMI 线与网线连接，没有需要设计的支架、外壳或光路。结构上唯一的约束是启动拨码与散热——演示时板卡平放、四周不留遮挡，满载结温 61.2–61.7 ℃ 即在此状态下量得。

#### 2.2.3 电路各模块介绍

按信号流从入口到屏逐级给出各模块的输入、输出与关键电路，标号（E*）与图1 一致。

（1）时钟与复位 clk_gen（u_idelay_clkgen、u_pl 内 u_clk）：输入 sys_clk 与 sys_rst_n，一只 MMCME2_BASE 出 clk_200m 专供 IDELAYCTRL，第二只 MMCM 出 clk_pix 与 clk_pix5x，locked 作复位释放条件。倍相关系：

| 输出钟 | 频率 | 周期 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk_200m | 200 MHz | 5.000 ns | IDELAYCTRL 参考 |
| clk_pix | 50 MHz | 20.000 ns | 显示扫描、几何、效果链、OSD |
| clk_pix5x | 250 MHz | 4.000 ns | OSERDESE2 10:1 串化 |
| clk_fpga_0 | 100 MHz | 10.000 ns | AXI 互连与帧缓存写侧（FCLK_CLK0） |
| eth_rxc | 125 MHz | 8.000 ns | RGMII 收发与协议栈（Y19） |

（2）RGMII 收口 rgmii_rx + gmii_to_rgmii（u_rgmii）：输入 eth_rxc（Y19）、eth_rx_ctl （V19）、eth_rxd[3:0]（W20/W21/U20/V20），用 IDDR 把 125 MHz 双沿 4 位还原成 GMII 单沿字节流，采样沿由 IDELAYE2 抽头决定（全档扫描下 hold 每档 +63 ps、setup −92 ps，交点 31.1 取 31）；发侧 eth_txd[3:0]（T21/U21/AA22/AA21）等由 ODDR 合成，mdc/mdio/rst_n 完成 PHY 复位与管理接口。

（3）入包与协议链：gmii_rx_mac 去前导码并自算 FCS-32；udp_rx_parser 解析 IPv4/UDP 只放行 5001 端口；frame_reasm 按载荷偏移拼帧、rows_hit 满足后提交；arp 与 icmp 与推流并行应答；发侧由 eth_ctrl 仲裁、udp_tx 拼头、crc32_d8 补 FCS。这一层的 arp*/icmp*/udp*/eth_ctrl 与 RGMII 三件初版来自板卡厂商例程 eth_udp，本工程改造了组帧判据、端口过滤、PL 作 AXI 主设备直写 DDR、健康计数与采样窗。

（4）DDR 写入与乒乓提交：16 位字节流先过 dc_fifo（格雷码指针跨域）作速率与域解耦，再由 axi_frame_saver64 拼成 64 位 AXI3 突发写入 ETH 那一路的乒乓对（BANK0=0x1000_0000、 BANK1=0x1008_0000；PS 那一路另用第三个基址 0x1010_0000）， ddr_bank_commit 在整帧写完后给换页脉冲；读侧 frame_buffer_w64 64 位读 16 位出，PS 那一路由 axi_frame_writer64 与按行搬运的 axi_frame_writer_gated 承担，owner 由 src_arb 判定。

（5）链路健康与仲裁：link_monitor 用 eth_rxc 域毫秒计数（TC = CLK_HZ/1000）判静默并出 10 组计数；针对断链时 RXC 慢到 2.5 MHz 的实测事实，心跳位与独立的 hb_slow 合成 eth_tb_ok 作仲裁输入，避免"没帧"与"时基不准"分不清。frame_commit_lock 管消隐窗口与看门狗，src_life 出 500 ms 心跳。

（6）几何：缩放、旋转与双线性：video_timing_1024x600 出显示坐标；zoom_fit（3 颗 DSP48）算适配系数，zoom_mapper（8 颗）做含旋转的逆映射，出 sx[11:0]/sy[11:0]/oob/zfrac；angle_ctrl 按 ±1° 步进， sin_rom/cos_rom 供系数；fb_bilin 内 bilin_lerp 做两次线性插值（6 颗 DSP48），BILIN_ROWS = 2。倍率为八档定点数（25/33/50/75/100/133/150/200）加呼吸与 Fit 档。DSP 合计 19 颗 = u_lerp 6 + u_blur 1 + u_split_ctrl 1 + u_zfit 3 + u_zmap 8；gamma 用 LUTRAM 查表不占 DSP。

（7）效果链 proc_pipeline：六级顺序 gamma、颜色、滤波、边缘、阈值、形态学，控制字 gpio_cfg[8:0] 一位一算法，级 5 的腐蚀与膨胀互斥（同置 1 两个都不做）。四个窗口级各自维护列标签、抽头号按该级之前累积拍数取（blur 2、sharp 5、sobel 8、morph 12），故任意组合下延迟恒 15 拍、偏移恒 −4 行；顶层只取参数 u_pipe.LATENCY，台架实测 de_in→de_out 与之比对。

（8）同帧混合、OSD 与 TMDS：split_display 按 split_eff[11:0] 逐列取原图（raw_line_delay 的 4 行环加 15 拍滑移）或处理图，两半来自同一帧同一时刻；osd_overlay 叠五行（面板/帧率/片源、效果位/阈值 /gamma、角度/缩放档、缝位置/时延打点、结温与异常句）；rgb2dvi 内三只 tmds_encoder 与四只 tmds_serializer（OSERDESE2 10:1，clk_pix5x），输出 tmds_clk_p/n（W16/Y16）与三对数据（AA17/AB17、U17/V17、U15/U16），全部 TMDS_33 直连 HDMI OUT 座。

图3  u_eth 入包链（RGMII → 解析 → 组帧 → 写 DDR）

图4  u_pl 显示通路（读回 → 几何 → 效果链 → 混合 → OSD → TMDS）

### 2.3 软件系统介绍

#### 2.3.1 软件整体介绍

软件分三层：PC 上位机（推流、取数、判定）、PS 裸机应用（命令、寄存器、SD、温度）、PL 逻辑（只写它接受的寄存器接口）。三层之间只有两条通道——UDP 5001 的视频流，和三个 AXI GPIO 从设备的寄存器读写；上位机经 JTAG/xsdb 读的是同一组寄存器，因此"串口看到的"与"xsdb 看到的"必然同源。

上位机共 29 支工具（26 支 .mjs + 3 支 .py），零第三方依赖：video_sender 推任意片源， one_click_test.mjs（入口 run_test.sh）串起 ping → 经 JTAG 写读 lane → 发内置片源 → 计数对账四步且任一步 FAIL 退出码非 0，health_read / uart_cmd_check 分别批量读 lane 与驱动 105 条命令回归， geom_check、ddr_verify、pipe_len_check、metrics 是量问题的尺子，doc_currency_check 对齐文档与指标表。PS 裸机 2,544 行 C 跑在 ps7_cortexa9_0，BSP 由随工程导出的 Vitis 平台提供；需要的只是 UART、SD、GPIO 与一段主循环，带操作系统的栈在这里是成本不是收益。

图5  PS 裸机主循环与命令分发流程

#### 2.3.2 软件各模块介绍

主循环每轮依次做四件事：uart_poll() 收命令（rx_fill() 补缓冲 → tokenize() 切词 → dispatch() 分发）、temp_poll() 采 XADC、sd_recover_tick() 处理拔卡与重挂载、ps_keepalive() 与 ps_publish() 发布"活着"位。关键输入是串口行与寄存器现值，关键输出是 gpio_o / gpio_cfg1_o / gpio_cfg2_o 三个整字与串口回显。各模块的函数、输入输出与职责：

| 模块 | 关键函数 | 输入 → 输出 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制字合成 | ctrl_write ctrl_apply apply_pipe_bits legacy_to_sel | sel(9 位) thr zoom angle split 两个开关 → 32 位整字 | 只允许一次整字写，PL 侧统一打三级同步；gpio_o[19] 双线性、[20] OSD（反相，复位值=有 OSD） |
| 命令分发 | dispatch cmd_src cmd_fill cmd_temp cmd_help | 首词 + 参数 → 落地并回显 | src/fill/split/zoom/rot/bilin/osd/gamma/thr/temp/lane/help，ci_eq/ci_pre 大小写不敏感，strict_int 非数字即判参数错 |
| 缩放档 | zoom_parse_x100 zoom_step_near | 百分数字符串 → 八档之一 | 命令可给任意倍率，落到最接近的定点档 |
| gamma | gamma_curve gamma_put gamma_set gamma_auto_start gamma_tick gamma_off | g100（145 即 1.45）+ 索引 → 256 项窗口写进 gpio_cfg2_o | 软件只写窗口，逐像素查表由 PL 做 |
| SD 与 FAT32 | sd_mount parse_bpb dir_lookup fat_next clus_lba open_at feed_cur show_frame | 8.3 文件名 → 簇号 → LBA → 帧 → DMA 进 DDR | meta_try/parse_meta 校验同名 .txt 的 frames=/width=/fps=；card_gone/sd_recover_tick 处理重插；不解码，只搬预转换的 RGB565 裸帧 |
| 温度与状态 | xadc_init temp_poll temp_code_of temp_disp_write ps_publish | XADC（0xF8007100）的 mc/mv → OSD 三字符码 + GPIO 值 | 温度对账三路：驱动读数、屏上三字符、写进 PL 的 GPIO |
| 回读 | lane23 组 | GPIO_1_tri_i[31:0] → 倍率 / 来源 / 手自动 / 双线性 | 屏、串口、JTAG 读的是同一组寄存器 |

PL 侧接受软件配置的寄存器契约：

| 通道 | 地址 | 位段与含义 |
| --- | --- | --- |
| gpio_o[31:0] | 0x41200000 | [15:8] 阈值、[16] 片源、[17] 呼吸开关、[18] 发布翻转位、[19] 双线性、[20] OSD 关（反相）、[22] 模式翻转位 + [24:23] 模式码、[26] 帧间隔清零、[31:27] lane 号 |
| gpio_cfg1_o[31:0] | 0x41220000 | [8:0] 九位 stage_sel、[9] 自动旋转、[12:10] 旋转速度、[22:13] 缝列、[23] 缝自动、[24] follow、[25] swap、[28:26] 缩放档、[29] 手动旗标、[30] marker 关、[31] 缩放拟合 |
| gpio_cfg2_o[31:0] | 0x41220008 | [31] gamma 使能、[30] 写表翻转位、[29:22] 表项、[21:14] 表索引、[13:8] 屏上 gamma 格、[7:0] 屏上温度码（0xFF = 画 --） |
| lane 读回口 | 0x41210000 | GPIO_1_tri_i[31:0]：按 gpio_o[31:27] 选一条 32 位状态（丢帧、坏帧、包数、帧间隔、缩放状态、时延分段、时基可信位） |
| gpio_o[19] / [20] / [26] | — | 双线性开关 / OSD 总开关（反相）/ 帧间隔统计清零 |

图6  上位机、PS 与 PL 之间的控制与观测通道

## 第三部分 完成情况及性能参数

### 3.1 整体介绍

整机已完成并可独立运行：PC 推流、板卡处理、屏上显示、串口与 JTAG 读回四条通路同时成立；位流与固件已写进板载 QSPI NOR，拨码打到 QSPI 档后断电重上电即自起，不需要 PC 参与。

### 3.2 工程成果

#### 3.2.1 机械成果

无自主机械结构，因此没有机械成果件；板卡与显示器用现成支架与桌面摆放。

#### 3.2.2 电路成果

| 成果件 | 内容 |
| --- | --- |
| 位流 | system.bit，2.20 MB，md5 前 12 位 cd04907e1369 |
| 硬件描述 | system.xsa，865 KB，Vitis 平台由它导出 |
| 固件 | ps_app.elf，343 KB，链接基址 0x00200000（OCM 高段，避开 FSBL 自己） |
| 启动镜像 | BOOT.bin = FSBL + 位流 + 应用，2,435,868 字节 |
| 烧写 | QSPI 32 MB NOR，擦写 + 回读校验通过，耗时 137 s |
| 断电自启 | 串口出现 FSBL 横幅、Boot mode is QSPI、QSPI is in 4-bit mode、DMA Done !、FPGA Done !，随后 SUCCESSFUL_HANDOFF、[CFG] axi_gpio_2 @41220000 ok、[CFG] gamma window @41220008 ok、[TEMP] PS-XADC @F8007100 ok，SD 自动播片且网口那一路也出画面 |

#### 3.2.3 软件成果

上位机一条命令推流（video_sender.py --input <帧目录>）、一条命令自检（bash run_test.sh）；PS 侧串口控制台 115200-8N1，一次 105 条命令回归耗时 98.2 秒且跑完回到初态。下面三张是上位机按同一套算法重算出的参考结果图，用作与屏上画面对照的同源基准。

图7  同帧左右对照参考图：左窗原图 / 右窗处理图

图7 说明：1280×360 并排预览，左半为原始画面、右半为经过效果链与几何变换后的画面，对应屏上那条可由控制字定位的竖缝两侧所看到的内容。

图8  效果链六级全开的参考图

图9  旋转 45° 加双线性插值的参考图

真实串口回显片段（105 条命令回归的留档形态）：

[CFG] axi_gpio_2 @41220000 ok [CFG] gamma window @41220008 ok [TEMP] PS-XADC @F8007100 ok [CTRL] mode=0 src=1 bilin=1 zoom=100 angle=000 split=50 [STAT] rx= 9000 bad=0 dup=0 lost=0 gap_min=20 gap_max=51 avg=33.34 fps=29.99 RESULT board_verify PASS（判红的步骤：0）

#### 3.3 特性成果

| 功能 | 量化结果 | 判据来源 |
| --- | --- | --- |
| RGMII 收包与零丢包 | 512×300@30 fps，600 帧一轮与 9000 帧 / 300 s 长跑，丢帧 0、坏帧 0、重复帧 0 | 整屏台架 + link_monitor 自数计数 |
| 入流能力 | ≥116.7 fps 不丢字（目标 120 fps、960 帧，过载点未顶到） | 不限速长跑 |
| 并行应答 | 推流期间 ping 仍有回包，ARP 与 ICMP 在 PL 内应答 | 主机侧 ping + 四条回归 |
| 缩放 | 0.25 / 0.33 / 0.50 / 0.75 / 1.00 / 1.33 / 1.50 / 2.00 八档 + 呼吸 + Fit，倍率与来源可机读 | lane23 回读 + 屏上量格 |
| 旋转 | ±1° 步进，逆映射加双线性，四角是否出屏由台架判 | 台架映射判据 M1/M2/M4/M6 |
| 效果链 | 六级 9 位控制字，任意组合延迟恒 15 拍、偏移恒 −4 行 | 每级一条旁路判据 + 实测 de_in→de_out |
| 同帧对照 | 缝位置 0–100 % 运行时可调，改参数后 marker 位不变 | 串口 split <n> 判据 |
| OSD | 五行齐全，字模索引在有效区整屏走一遍越出上界 190,464 拍（划出可用样本下限） | 36 行人眼验收逐条 |
| 自动回落 | 拔网线、拔卡能切走，插回能切回，不需要复位 | 板级现场复验 |
| 固化 | 断电自启整条成立（位流与固件两格都量过） | 冷上电回显 |
| 时序收敛 | 4 个受检域全满足（setup/hold）：sys_clk 14.876/0.222、clk_fpga_0 1.850/0.053、clk_pix 3.630/0.059、eth_rxc 0.739/0.052 ns，51,135 端点失败 0 | 实现后时序汇总 |
| 最紧路径 | eth_rxc 0.739 ns 落在 u_icmp_tx/ip_head_reg[4][16] → check_buffer_reg[19]/D，11 级含 6 个 CARRY4、布线 58.4 %；4–12 档是 u_rx_par/p_eof_reg → u_reasm/rows_hit_reg[*]/CE，4 级、布线 85 % | 逐域前 12 档取端点 |
| 资源与取舍 | LUT 14,154（26.61 %）、FF 8,188（7.70 %）、BRAM 95.5/140（68.21 %）、DSP48 19/220（8.64 %）；打包 FIFO 改 LUTRAM 释放约 5 万 FF，BRAM 曾顶到 98.93 % 后回落 | 实现后报告 |
| 功耗与温升 | 工具估算动态 2.213 W（置信度 Low）；板读 XADC 结温六次极值 61.2–61.7 ℃ | 满载演示态 |
| 验证覆盖 | 模块级台架 82 支 + 5 支变异对照；整屏逐像素判据 141 条通过 140 条；一键门禁 24 项绿 23 项；板级 36 行人眼验收与 105 条串口命令 | 门禁与留档 |

## 第四部分 总结

### 4.1 可扩展之处

一是屏那一路的对外时序结论还没有：六个 TMDS 输出口只量到离散量（互对最差 0.065 ns、对内最差 0.001 ns， HDMI 1.4 源端 0.20 Tcharacter 在 50 MHz 档约合 ±4.000 ns），要做的是把源端窗落到约束、减掉走线失配并补眼图量测；同时给三个域补同一测量条件下的 hold 不确定度，为异步组屏蔽的 4 条跨域路补 set_max_delay -datapath_only。二是端到端时延的出入口目前不同次测量，需一次测完给出整值。三是收口余量：拆开 gmii_rx_clk 的 2546 扇出、加一级短捕获钟，判据是慢捕与快捕偏差从 3.411 ns 收到约 1.2 ns 以内。四是片源与画幅：当前帧率与画幅同时被消隐窗口卡住，上更高分辨率或更多片源改的是这个窗口与 bank 分配。五是能力边界：H.264 解码、重传与多屏同步不在本版内，入流上界也需把过载顶到才能报确切值。

### 4.2 心得体会

这个项目最大的改变，是把判断"做完了"的标准从"看起来对"移到"有一条能红的判据"。

最疼的一课是全绿并不代表对。有一次五支台架、56 条检查项全部 PASS，我把这一轮记成了通过；后来发现综合报告里那条逻辑根本不存在——边界守卫的一侧接了常数，被综合直接删掉。从此我要求每条判据必须能红：靠空集通过的判据本身就算失败，为此写了 mut_control.sh，把修复前的写法复原一次，判据仍不红就判 MUTATION FAILED。类似的一次是 for (stage = 2'd0; stage < 2'd4;) 这种两位计数器，循环里永远够不到 4，一屏满 PASS 而那一整轮从未执行。这两件事之后，我在读任何"通过"之前先看它覆盖到的样本数。

第二课是被实测推翻的假设最值钱。设计假设"拔线后 PHY 会停供 RXC"，于是链路静默只看计数不涨；真拔一次线，计数确实不涨但画面也不交回 SD，STALL 钉死在上限值。查下去得到的物理事实是 RTL8211 断链时不停 RXC 而是拉到约 2.5 MHz，慢约 48 倍，所以"毫秒计数小于 200"能连着十几秒为真——错的不是仲裁的换手规则，是喂给它的那位在说谎。修法是承认测量结果，把"量它的时基可不可信"做成仲裁输入再加一个独立心跳位。同样被实测否掉的还有校验和摊到每拍一项、强制复制 239 引脚广播网、把 RGMII 输入窗直接挂上（一挂就 −2.885 ns 整批红）这几刀。我把它们连同数据一起留下，因为删掉过程，结论就没有可核对的链条了。

第三课是时序要靠算和扫，不靠猜。RGMII 采样沿位置先建模型再取整；同一套办法用在时钟不确定度上，给四个域统一加 0.800 ns 的带量出来 WHS −0.747、25,742 个失败端点，数据不支持就不采纳。最紧路径也不只看全局最差那条：每个域取前 12 档，eth_rxc 那 0.739 ns 是校验和锥、布线只占 58.4 %，而 4–12 档全是使能广播、布线占 85 %，瓶颈不同能做的事就不同。算清这类账，才知道"再动它换到的是余量，换不到正确性"什么时候成立。

第四课是关于工具与协作的。以把关为目的的检查必须用 && 串在被它守护的动作之前——"看见它判不通过"和 "它挡住了这次提交"是两件事；跑任何一支脚本前先读它自己的头部注释。至于和大模型协作：没逐条核实过的采纳率不可用，没验过的话不能当结论，"这条判据真的能红吗"只能由机器跑一遍回答。

最后的收获是关于边界的：把每像素 20 ns 的预算作为划分依据，链路上就没有一处逐像素的软件参与；把"硬件自己数自己的账"作为观测面，屏、串口与 JTAG 三路同源，现场判断就不再依赖肉眼。这两条不是一开始就想清楚的，是被一次次判红逼出来的。

## 第五部分 参考文献

[1] HDMI Forum. High Definition Multimedia Interface Specification Version 1.4, Section 4.2.4, Table 4-24 (Source Timing Requirements). HDMI.org, 2013.

[2] Arm Ltd. AMBA AXI and ACE Protocol Specification, AXI3, Issue J (IHI 0022J). Arm, 2023-03, 273 p.

[3] Arm Ltd. AMBA AXI and ACE Protocol Specification, Issue H (IHI 0022H). Arm, 2020-04, 500 p.

[4] Realtek Semiconductor Corp. RTL8211F-CG 10/100/1000M Ethernet Transceiver Datasheet, Track ID JATR-8275-15, Rev 1.4, Table 10 & Table 60. Realtek, 2018.

[5] Xilinx Inc. Zynq-7000 SoC Technical Reference Manual (UG585), v1.13. AMD/Xilinx, 2021-04-02.

[6] Xilinx Inc. XC7Z010/XC7Z020 Data Sheet: DC and AC Switching Characteristics (DS187), v1.21. AMD/Xilinx, 2020-12-01.

[7] Xilinx Inc. Vivado Design Suite User Guide: Using Constraints (UG906), v2025.2. AMD/Xilinx, 2025-12-10.

[8] Xilinx Inc. Vivado Design Suite User Guide: Implementation (UG949), 中文版 v2024.2. AMD/Xilinx, 2024-12-18.

[9] Xilinx Inc. 7 Series FPGAs Memory Architecture User Guide (UG473). AMD/Xilinx.

[10] Xilinx Inc. 7 Series FPGAs Clocking Resources User Guide (UG479). AMD/Xilinx.

[11] Xilinx Inc. 7 Series FPGAs SelectIO Resources User Guide (UG471). AMD/Xilinx.

[12] Xilinx Inc. Zynq-7000 SoC XADC (UG835). AMD/Xilinx.

[13] Xilinx Inc. AXI GPIO v3.3 Product Guide (PG054). AMD/Xilinx, 2017-10-04.

[14] Xilinx Inc. Interfacing DDR SDRAM with the Memory Interface Generator (XAPP793), v1.0. Xilinx, 2012-09-20.

[15] Micron Technology. MT41K256M16 4Gb DDR3 SDRAM Mobile DRAM datasheet, Rev. Q. Micron, 2017-12.

[16] AMD/Xilinx. Vivado Design Suite & Vitis Unified Software Platform 2025.2.1 (build 6403652) Release Notes and Installation Guides. 2025.

[17] RK-ZYNQ7020-F 开发板用户手册 V1.0（第 7、36 页）与 ZYNQ7020-F+V1.1 原理图（第 8 页 PHY 引脚复用表）. 板卡资料.

[18] Keysight Technologies. D9021HDMC HDMI Source Compliance Test Application Programmed Reference Guide, 9924-01437, 74 p.; Tektronix Inc. TDS/HT3 HDMI Source Test Application Reference Guide; Diodes Inc. PI3HDX1204B1 HDMI 2.0 CTS 2.0 Compliance Report. （仪器厂商与应用笔记的转述资料）

[19] DVI Test & Measurement Guide, Rev. 1, 26 p.（DVI/HDMI 源端信号量测方法参考）

[20] RK-ZYNQ7020-F 开发板厂商例程 RTL：eth_udp 以太网协议栈（arp／icmp／udp／eth_ctrl／RGMII 三件的初版来源）. 板卡资料配套例程.