多源视频流多效果变换处理系统

器件 xc7z020clg484-2，工具链 Vivado / Vitis 2025.2.1，板卡 RK-ZYNQ7020-F。

# 摘要

本系统以一块 Zynq-7020 为核心，完成视频流的接收、处理和显示。上位机通过千兆网口把 512×300 的 RGB565 视频推给板卡，以太网协议栈、几何变换、图像算法和显示输出都放在可编程逻辑里实现，处理器只负责命令解析、 SD 卡读取和温度采样，画面上每个像素都由硬件算出，最终驱动 1024×600 的 HDMI 屏。

数据从网口进入后先由 PL 解析 UDP 包头，按载荷偏移拼成一整帧，再作为 AXI 主设备写入 DDR3 中的两块乒乓缓存。显示时把帧读回来，依次经过缩放与旋转（0.25 到 2 倍共八档，角度步进 1°，双线性插值）、六级效果链（gamma、颜色、滤波、边缘、阈值、形态学，九位控制字逐位开关）、左右对照混合和五行 OSD 叠加，最后串行成 TMDS 出屏。效果链在任意算法组合下的延迟都是 15 拍，这条约定由台架实测核对。另有 SD 卡帧与 PL 自绘图卡两路片源，断流或拔卡时自动切换，恢复后自动切回。

设计规模为 RTL 80 个文件 11,768 行（约 1.2 万），PS 裸机程序 2,544 行（2500 余行），模块级台架 83 支。实现结果：四个时钟域在
51,027 个端点上没有 setup 与 hold 违例；以 30 fps 连续推流 300 秒共 9000 帧，没有丢帧和坏帧；整屏逐像素判据是顶层台架的 165 条，全过，此前长期红着的帧头那一条已在本版关闭。一键门禁 24 项全部判定、
0 红。位流和固件已固化到板载 QSPI NOR，断电重上电后可独立工作。

关键词：Zynq-7020；千兆以太网；RGMII；UDP 视频流；乒乓帧缓存；双线性插值；同帧对照显示；TMDS

## 第一部分 作品概述

### 1.1 功能与特性

系统做的是三件“共用”出来的事。一条通路：上位机经千兆网口推来的 512×300 RGB565 裸帧，入包、组帧与帧缓存管理都在 PL 内完成，这一路的像素不经处理器。一套坐标：缩放、旋转与双线性插值复用同一个逆映射算子。一条恒延迟链：六级算法按控制字逐位开关，任意组合整链延迟恒 15 拍。处理后的画面与原始画面在同一帧内左右并排，驱动 1024×600 的 HDMI 屏。片源三路共用这套通路：网口 UDP 流、SD 卡上的预转换帧序列、 PL 自绘的测试图卡；默认走网口，断流或拔卡自动回落，插回自动切回，全程不复位。盘上 src/rtl/hdmi/ 只有发送链，没有输入侧的接收逻辑；输入侧要加一颗 TMDS 接收芯片，作为下一步列在 4.1。

可调的项目是这三条的推论：缩放八档，另有呼吸与自适应满屏；旋转以 1° 步进；六级算法逐位开关；对照缝的位置 0 到 100 %。屏上五行 OSD 显示尺寸与帧率、片源、效果位、阈值、角度、缩放、缝位、时延和结温；链路的丢帧、坏帧与帧间隔由 PL 自己统计，走串口与调试口读，不叠在屏上。状态有三条读取路径——屏、串口（115200-8N1）、JTAG，读的是同一组寄存器。

### 1.2 应用领域

1. 机器视觉相机的现场监看。工业相机往网口推的是未压缩的裸帧，产线调试最常见的故障是丢包让画面缺一块，而现场
   当时只能看到“卡了一下”。本系统收包、拼帧、显示全程不经处理器，丢帧与坏帧由芯片自己数出来、与画面同时
   读得到，看画面的人同时看得到链路的质量。
2. 嵌入式图像算法的现场调参。做 FPGA 图像流水线的人需要在同一帧上比较算法前后，并确认掉帧不是自己这一级造成
   的。今天这件事要笔记本、采集卡和两块屏，而且 PC 上的预览与板上的流水线不是同一份代码。本系统的左右对照与
   同源计数正对着这个需求。
3. 教学与实验。83 支可复跑的台架、一键门禁和可复现的位流，使整套设计能被别人复跑和检验，而不只是被别人相信。

2. 嵌入式图像算法的现场调参。做 FPGA 图像流水线的人需要在同一帧上比较算法前后，并确认掉帧不是自己这一级造成的。今天这件事要笔记本、采集卡和两块屏，而且 PC 上的预览与板上的流水线不是同一份代码。本系统的左右对照与同源计数正对着这个需求。

3. 教学与实验。83 支可复跑的台架、一键门禁和可复现的位流，使整套设计能被别人复跑和检验，而不只是被别人相信。

### 1.3 主要技术特点

1. 千兆以太网栈全部用可编程逻辑实现，包括 RGMII 收发、MAC、IPv4 与 UDP 解析、ARP 和 ICMP 应答。推流占满带宽时板子仍可 ping 通，控制通路不会被数据通路拖死。
2. 三路片源共用一片 DDR，靠乒乓缓存与单一写入者仲裁管理。写入者的变更经三级同步才送到写侧，所以拔线、拔卡引起的切换与恢复都不需要复位。
3. 缩放、旋转与双线性插值共用同一组坐标运算单元；效果链六级无论怎样组合延迟都是 15 拍。实际好处是增加算法或改参数时，读显存的调度不必重算。
4. 跨时钟域共四处，分别由异步 FIFO 的格雷码指针、带翻转位的快照同步、GPIO 电平的三条同步链和单一时钟域内的状态选择承担。跨域一律三级同步并钉 `ASYNC_REG`，格雷码指针链单独钉，时钟分组显式声明（`src/constraints/clock_groups_impl.xdc`），异步组之外的跨域路才进检查。
5. RGMII 采样沿的位置不是试出来的：0 到 31 全档扫过，hold 余量每档约 +63 ps、setup 余量每档约 −92 ps，两线交点在 31.1，因此取 31（见图7）。同一族最差格从出货值 26 档的 −1.185 ns 抬到 31 档的 −0.870 ns，抬幅 +0.315 ns 是实测值。

2. 三路片源共用一片 DDR，用乒乓缓存和单一写入者仲裁管理。写入者的变更经过三级同步后才送到写侧，因此拔线、拔卡引起的切换和恢复都不需要复位。

3. 缩放、旋转和双线性插值共用同一组坐标运算单元；效果链六级算法无论怎样组合，延迟都是 15 拍。实际好处是增加算法或改参数时，读显存的调度不必重算。

4. 跨时钟域共四处，分别由异步 FIFO 的格雷码指针、带翻转位的快照同步、GPIO 电平的三条同步链和单一时钟域内的状态选择承担，约束中逐条对应。

5. RGMII 采样沿的位置由延迟单元全档扫描确定，取值落在 setup 与 hold 的交叉点上。全设计时序零违例，构建与验证可以一键复现，位流固化到 QSPI 后断电冷上电，串口出字。

### 1.4 主要性能指标

下表只列已经量到的项目，读数取自同一次构建的报告与实测记录。绝对数出自 `build/utilization.rpt` 与 `build/timing_summary.rpt`，与指标表 `data/metrics.csv` 同源；两处不一致时，以证据件为准。

| 项目 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 显示输出 | 1024×600 @ 59.5 Hz | 像素时钟 50 MHz |
| 网口入流 | 512×300 RGB565，UDP 5001 端口 | 每包不超过 1392 字节 |
| 传输质量 | 300 秒 / 9000 帧无丢帧、无坏帧、无重复帧 | 实测 29.99 fps |
| 入流上限 | 不低于 116.7 fps 不丢字 | 尚未压到过载点 |
| SD 卡播放 | 30 fps 上下 | 板上只搬运不解码 |
| 缩放 / 旋转 | 0.25 至 2.00 倍共八档（档号 25/33/50/75/100/133/150/200），另有呼吸与自适应满屏；角度步进 1°、范围 0–359° | 双线性插值可关，倍率与来源都可机读回读 |
| 效果链 | 六级算法，任意组合下延迟 15 拍 | 九位控制字逐位开关 |
| 时序 | 四个受检域均无违例，最紧的一条裕量 0.687 ns | 端点 51,027 个 |
| 资源 | LUT 26.6 %、寄存器 7.7 %、BRAM 68.2 %、DSP48 8.6 % | 实现后报告 |
| 温度 | 满载结温 61.2 至 61.7 ℃ | 板内 XADC 六次读数的极值；工具估算口径另有 52.6 ℃ |
| 验证与固化 | 整屏判据 165 条全过（原唯一那条红本版已关闭），门禁 24 项全绿（随包那份在 build/reports/ 下，末行 GATES: ALL PASS（24 项全部判定）；复核归档 build/evidence/r132_gates_run1.txt），105 条命令回归上一版 98.2 s 全过、本版还没跑 | 位流与固件已写入 QSPI 并逐字节回读一致；断电冷上电那一次串口有回显（2026-10-18 使用者口头确认）⇒ 这一条从零证明升到口头确认级；串口文本还没留档，留档件补上才升级为可复跑凭据 |

### 1.5 主要创新点

1. 同一帧内的左右对照显示。一条竖缝把画面分成两半，左半原始像素，右半是处理后的像素，两半取自同一帧同一
   时刻，缝位可调。判断算法效果不再需要采集卡和录屏。
2. 与算法开关无关的延迟不变式。六级链任意组合都是 15 拍：每级自维护列标签，抽头按该级前的累积拍数选。延迟
   恒定，缝可放在任意列而不错位。
3. 换源与恢复都发生在消隐窗口内。三路片源共用一块 DDR 由单一写入者仲裁，拔线拔卡自动换源、插回即切回，全程
   不复位，屏上不见半帧。

2. 与算法开关无关的延迟不变式。六级链任意组合都是 15 拍：每级自维护列标签，抽头按该级前的累积拍数选。延迟恒定，缝可放在任意列而不错位。

3. 换源与恢复都发生在消隐窗口内。三路片源共用一块 DDR 由单一写入者仲裁，拔线拔卡自动换源、插回即切回，全程不复位，屏上不见半帧。

### 1.6 设计流程

划分依据是每像素 20 纳秒的预算。在 50 MHz 像素率下，任何逐像素的操作放进软件都会掉帧，因此协议、几何、算法和混合全部落在 PL，文件系统、命令解析和温度采样落在 PS。实现按自底向上推进，每写完一个模块就配一支仿真台架，共 83 支。上板阶段做 36 行人眼验收和 105 条串口命令回归，把位流写进 QSPI 并逐字节回读一致（分层证据见 1.4），最后用 24 项一键门禁与整屏逐像素台架把结论固定下来。从空工程到出位流的构建入口是一条批处理脚本（build/tcl/build_system_axigpio.tcl），一键门禁跑 bash build/gates.sh。

## 第二部分 系统组成及功能说明

### 2.1 整体介绍

系统由片外的上位机、板载 PHY、DDR3 颗粒和 HDMI 屏，加上芯片内五只主要实例与一份 PS 裸机固件组成，整体关系见图1。

图1  系统整体框图

| 实例 | 模块 | 时钟域 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| u_bd | design_1_wrapper（PS7 + AXI 互连 + 三路 AXI GPIO） | clk_fpga_0 100 MHz / PS | DDR 控制器、AXI 从口、PS 与 PL 之间的控制与状态通道 |
| u_idelay_clkgen | clk_gen | sys_clk→200 MHz | 只给收口的延迟单元提供参考钟 |
| u_eth | eth_udp_video_top | eth_rxc 125 MHz + axi_clk | RGMII 收发、协议解析、帧重组、写 DDR、链路计数 |
| u_lm_axi | snap_cross | eth_rxc→clk_fpga_0 | 把健康快照同步到 PS 可读的窗口 |
| u_pl | pl_video_top | clk_pix 50 MHz + axi_clk + sys_clk | 显示通路：读回、几何、效果链、混合、OSD、TMDS |

数据流沿图1 上排自左向右。上位机推流的报文经 RGMII 进入 `u_eth`，在那里完成协议解析和帧重组；随后 `u_eth`
作为 AXI 主设备，通过 `u_bd` 的 HP0 端口把帧写进片外 DDR3；显示时 `u_pl` 从同一块 DDR 把帧读回来，经几何、
效果链和混合后串行出屏。控制方向上，PS 的 `main.c` 把参数一次整字写入三个 AXI GPIO 从设备，PL 侧收到对应
的三束信号；状态则通过一条 32 位的通道回读，上位机用 JTAG 读写的是同一组寄存器，因此不需要第四个通道。
四处跨时钟域的安排见图2。

图2  时钟域与跨时钟域点

### 2.2 硬件系统介绍

#### 2.2.1 硬件整体介绍

整机由四件成品组成：RK-ZYNQ7020-F 开发板（`xc7z020clg484-2`，速度等级 2）、1024×600 HDMI 显示器、一根
千兆网线和一台带有线网卡的 PC。板卡用 12 V 直流供电，调试口是 USB 上的 FT4232 桥，A 通道走 JTAG、B 通道
走串口。与本设计有关的板级资源如下。

| 资源 | 型号 / 规格 | 在本设计中的作用 |
| --- | --- | --- |
| 主芯片 | Zynq-7020，双核 Cortex-A9 加 7 系列 85K 逻辑单元 | 视频通路全在 PL，控制面在 PS |
| 晶振 | 50 MHz，接 W17 | 派生像素钟与串行钟 |
| 主存 | 32 位 DDR3，DDR3-1066F | 乒乓帧缓存 |
| 配置闪存 | 32 MB QSPI NOR | 固化位流与固件，断电自启 |
| 以太网 PHY | Realtek RTL8211F-CG，RGMII，用 PL 侧的 RJ45 | 收发延迟特性决定收口约束 |
| HDMI 座 | 三对数据一对时钟，TMDS_33 电平 | 板上没有缓冲芯片，由 PL 直接串行化 |
| 按键与指示灯 | 两键低有效，两枚 LED | 长按换源、短按调角度；心跳与异常指示 |
| 启动拨码 | JTAG / QSPI / SD 三档 | 调试用第一档，固化演示用第二档 |

PHY 有两点需要说明，它们直接影响约束和判据怎么写。第一，PHY 的延迟配置脚与两位数据脚是复用的，板上用电阻把它们上拉，结果是 PHY 主动把大约 2 纳秒的延迟加在接收时钟上，收口采样窗要按这个偏置来摆。第二，实测发现链路断开时这颗 PHY 并不停止输出接收时钟，而是把它放慢到约 2.5 MHz。也就是说“没有收到帧”和 “用来计时的时钟已经不准”是两件事，判断链路是否活着时必须同时看后者。

#### 2.2.2 机械设计介绍

本作品没有自主机械结构，开发板与显示器都是成品，用 HDMI 线与网线连接，没有需要设计的支架、外壳或光路。结构上唯一需要考虑的是启动拨码与散热：演示时板卡平放、四周不留遮挡，1.4 的结温读数就是在这个状态下量得的。

#### 2.2.3 电路各模块介绍

以下按信号流从入口到屏逐级说明各模块的输入、输出与关键电路，通路细节见图3 与图4。

（1）时钟与复位。 板载 50 MHz 晶振作为全设计的基准钟。u_idelay_clkgen 内一只 MMCME2_BASE 只产生 200 MHz，专门给收口的延迟控制单元做参考（实例本体在 src/rtl/clocks/clk_gen.v:15）；u_pl 内另一只 MMCM 产生 50 MHz 像素钟（clkout0_1，即 clk_pix）和 250 MHz 串行钟（clkout1_1，即 clk_pix5x），喂给它的是板晶振 sys_clk（src/rtl/top/pl_video_top.v:128），两者的锁定信号共同作为复位释放的条件。100 MHz 互连域不用 PL 派生钟，直接由 PS7 的 FCLK_CLK0 输出（build/report/clock_util.rpt 的 g0 行，驱动脚 …/FCLK_CLK_0_BUFG/O）。各时钟域的频率、用途和时序裕量见图2。

（2）RGMII 收口。 输入是 PHY 恢复出的 125 MHz 接收时钟、数据选通和四位数据。接收侧用 IDDR 把双沿四位还原成单沿字节流，采样沿的位置由 IDELAYE2 的抽头决定，抽头值取 31：不是试出来的，0 到 31 全档扫过， hold 每档约 +63 ps、setup 每档约 −92 ps，两线交点在 31.1，取整为 31（report/timing/rgmii_window_model.md）；发送侧用 ODDR 合成，另外通过 mdc 与 mdio 读写 PHY 寄存器，用 rst_n 完成上电复位。

（3）入包与协议链。 gmii_rx_mac 去掉前导码并自行计算帧校验序列；udp_rx_parser 解析 IPv4 与 UDP 头，只放行 5001 端口的载荷；frame_reasm 按载荷在帧内的偏移写入对应行，行数满足后提交整帧。arp 与 icmp 与推流并行工作，负责应答，ARP/ICMP 的回归有 sim/tb_icmp_ping0.v 等四条。发送方向由 eth_ctrl 仲裁、udp_tx 拼包头、crc32_d8 补校验，发送链的 RGMII 合成件是 src/rtl/eth/gmii_to_rgmii.v。这里需要说明出处：这一层以及 RGMII 收发的初版来自板卡厂商的 eth_udp 例程，本工程改写了五处，分别是组帧判据、端口过滤、把 PL 改成 AXI 主设备直写 DDR、健康计数和采样窗。

（4）DDR 写入与乒乓提交。 收口的 16 位字节流先经过一个格雷码指针的异步 FIFO，把速率差和时钟域差都消化掉，再由 axi_frame_saver64 拼成 64 位 AXI 突发，写入网口那一路的两块乒乓帧区（基址 0x1000_0000 与 0x1008_0000，PS 那一路用第三块 0x1010_0000）。整帧写完后由 ddr_bank_commit 发出换页脉冲，读写两侧因此不会同时落在同一块上。读侧按 64 位读入、16 位输出交给显示通路。

（5）链路健康与仲裁。 link_monitor 在接收时钟域用毫秒计数判断是否静默（阈值 TC = CLK_HZ/1000），并输出十组计数，包括收包数、坏帧数、重复帧数、丢帧数和帧间隔的当前值与极值。上一节提到的“断链时时钟变慢而不是停止”在这里必须处理：心跳位与一个独立的慢速判据合成“时基可信”信号之后才作为仲裁输入，否则会出现计数没涨但时基已经不可信的误判。frame_commit_lock 负责消隐窗口和看门狗，src_life 提供 500 毫秒心跳。三路片源的仲裁状态是 M_AUTO / M_ETH / M_TEST / M_SD 一个二位 localparam（src/rtl/top/pl_video_top.v:152）；owner 变更的那条跨域路有专项 CDC 判据，在门禁清单的第 6 项。

（6）几何。 video_timing 给出显示坐标，zoom_fit 算出自适应满屏所需的系数，zoom_mapper 做含旋转的逆映射并输出源坐标与越界标志，角度由 angle_ctrl 以 1° 步进控制、正弦与余弦系数查 ROM，双线性插值再做两次线性内插，读口按 BILIN_ROWS = 2 的行缓存供数。缩放倍率取八个定点档位（25/33/50/75/100/133/150/200），另加呼吸和自适应满屏；旋转态下画面四角是否出屏，由台架 sim/tb_v96_zoom_scan.v 用两端夹逼的映射判据 M1/M2/M4/M6 判定，不靠人眼。全设计用到 19 颗 DSP48，其中插值 6 颗、缩放映射 8 颗、自适应系数 3 颗、模糊 1 颗、分割控制 1 颗；gamma 用查表实现，不占 DSP。

（7）效果链。 proc_pipeline 按 gamma、颜色、滤波、边缘、阈值、形态学六级顺序排列，九位控制字一位对应一种算法，第六级的腐蚀与膨胀互斥，同时置一时两个都不做——开/闭需要两遍 3×3 窗口，这里只有一遍，所以明确旁路。四个需要邻域窗口的级别各自维护列标签，输出抽头按该级之前的累积拍数选取（2 接模糊、5 接锐化、8 接边缘、12 接形态），因此无论开关怎样组合，整链延迟都是 15 拍、画面内容相对输入平移四行。顶层只引用模块参数 LATENCY，台架 sim/tb_v86_pipe_sel.v 实测输入有效脉冲到输出有效脉冲的间隔与之一致。

（8）同帧混合、OSD 与 TMDS。 split_display 按当前缝位置逐列选择原始像素或处理像素，原始像素来自一条四行的行缓存加一级滑移，与处理路径保持同拍，所以两半确实来自同一帧。osd_overlay 叠加五行文字。 rgb2dvi 内三个 TMDS 编码器配四个串行器，用 OSERDESE2 在 250 MHz 下做 10:1 串行，输出三对数据一对时钟，电平为 TMDS_33，直接连到 HDMI 座。

图3  u_eth 入包链（RGMII → 解析 → 组帧 → 写 DDR）

图4  u_pl 显示通路（读回 → 几何 → 效果链 → 混合 → OSD → TMDS）

### 2.3 软件系统介绍

#### 2.3.1 软件整体介绍

软件分三层：PC 上位机负责推流、取数与判定，PS 裸机应用负责命令、寄存器、SD 卡与温度，PL 逻辑对外只暴露它接受的那组寄存器接口。三层之间只有两条通道：一条是 UDP 5001 的视频流，一条是三个 AXI GPIO 从设备的寄存器读写。上位机经 JTAG 读写的是同一组寄存器，所以串口看到的与调试器看到的必然一致。

上位机共 29 支脚本，不依赖第三方库。常用三支：`src/host/video_sender.mjs` 推任意片源，`src/host/one_click_test.mjs` 把 ping、经 JTAG 写读状态、发内置片源、计数对账四步串成一次自检（任何一步失败都以非零码退出），`src/host/uart_cmd_check.mjs` 驱动 105 条命令回归。其余的是量问题的尺子，例如几何回读校验、DDR 内容核对与流水线延迟核对。PS 侧是 2,544 行 C，跑在 Cortex-A9 上，板级支持包由随工程导出的 Vitis 平台提供。这里没有用操作系统：需要的只是串口、SD 卡、GPIO 与一个主循环，在这个规模上引入操作系统的开销与调试复杂度大于收益。

图5  PS 裸机主循环与命令分发流程

#### 2.3.2 软件各模块介绍

主循环每轮做四件事：收串口命令（补缓冲、切词、分发）、采一次 XADC 温度、处理 SD 卡拔出与重新挂载、把表示"活着"的翻转位发布出去。输入是一行串口命令与寄存器的当前值，输出是三个 32 位控制字与串口回显。

| 模块 | 主要函数 | 输入 → 输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制字合成 | ctrl_write、ctrl_apply | 内部参数 → 32 位整字 | 三个写通道各自整字一次写出 |
| 命令分发 | dispatch、各 cmd_* | 一行命令 → 落地并回显 | 命令覆盖片源、填充、分割、缩放、旋转、插值、OSD、gamma、阈值、温度与状态回读；参数不区分大小写，非数字即判参数错 |
| 缩放档 | zoom_parse_x100、zoom_step_near | 百分数 → 八个定点档之一 | 命令可以给任意倍率，落到最接近的一档 |
| gamma | gamma_curve、gamma_set、gamma_tick | 一个系数加索引 → 表窗口 | 软件只负责写表，逐像素查表由 PL 完成 |
| SD 卡与文件系统 | sd_mount、dir_lookup、fat_next、feed_cur | 文件名 → 扇区 → 帧 → DMA 进 DDR | 自己解析 FAT32，并校验同名说明文件里的帧数与宽高；处理插拔重挂；不解码，只搬预转换好的裸帧 |
| 温度与状态 | temp_poll、ps_publish | XADC 读数 → 屏上字符与 GPIO 值 | 同一个温度有三处读数：驱动、屏上、写进 PL 的寄存器，用来互查 |
| 状态回读 | lane23 一组 | 32 位状态通道 → 倍率、来源、手自动、插值 | 屏、串口和 JTAG 读的是同一组寄存器 |

寄存器接口是软件与硬件之间唯一的约定：三个写通道分别承载基础控制、几何与算法选择、gamma 表窗口，一个读通道按编号返回 32 位状态。

| 通道 | 地址 | 承载内容 |
| --- | --- | --- |
| gpio_o | 0x4120_0000 | 边缘阈值、片源选择、呼吸开关、双线性开关、OSD 开关、帧间隔统计清零、状态通道编号 |
| gpio_cfg1 | 0x4122_0000 | 六级算法的九位开关、自动旋转与转速、分割缝位置与自动扫描、缩放档位与手动标志、自适应满屏 |
| gpio_cfg2 | 0x4122_0008 | gamma 使能、表项写入握手、表索引、屏上显示的 gamma 格与温度格 |
| 状态读回 | 0x4121_0000 | 按编号选一条 32 位状态：丢帧、坏帧、包数、帧间隔、缩放回读、时延分段、时基可信位 |

这里有一条纪律：控制字必须整字一次写入，不允许按位读改写，PL 侧收到后统一打三级同步。钉住这条约定的注释在 `src/rtl/process/effect_ctrl.v:31`——`stage_sel`、`zsel`、`manual` 三个字段并到同一条同步链，分两组同步就会出现"旗标到了、档号还是上一次的"那类错拍。这样在 100 MHz 的互连域与 50 MHz 的像素域之间不会看到只更新了一半的参数。

图6  上位机、PS 与 PL 之间的控制与观测通道

## 第三部分 完成情况及性能参数

### 3.1 整体介绍

整机已经完成，可以独立运行：上位机推流、板卡处理、屏上显示、串口与 JTAG 读回四条通路同时成立。位流与固件已写入板载 QSPI NOR 并逐字节回读一致；断电冷上电那一次的串口出字由使用者当场确认，同一次的文本留档还欠，所以"自启"这一格在本报告里停在口头确认级，等留档件补上才升级为可复跑凭据（缺什么、怎么补见 3.2.2）。

### 3.2 工程成果

#### 3.2.1 机械成果

无自主机械结构，因此没有机械成果件；板卡与显示器用现成支架与桌面摆放。

#### 3.2.2 电路成果

| 成果件 | 内容 |
| --- | --- |
| 位流 | system.bit，约 2.2 MB |
| 硬件描述 | system.xsa，Vitis 平台由它导出 |
| 固件 | ps_app.elf，链接在片内存储的高段 |
| 启动镜像 | BOOT.bin，共 2,435,868 字节，含引导程序（FSBL）、位流和应用程序，由 board/scripts/make_boot_image.sh 产出 |
| 烧写 | 板载 32 MB QSPI NOR（丝印 W25Q256FV，3.3 V，挂 PS 的 MIO1–MIO6 = CS/DQ0–DQ3/CLK；烧写选 mx25l25645g-qspi-x4-single），擦写后回读校验通过 |
| 断电自启 | 串口那半有件：board/measured/qspi_coldboot_selfboot_ok_2026-10-06.txt 第 14 行 Boot mode is QSPI、第 66 行 FPGA Done、第 109 行 SUCCESSFUL_HANDOFF（那是上一版镜像那一次冷上电；随后 SD 自动播片、网口那一路也有画面这两条是当时在场的眼睛判的）。板上这一版的同一次留档还欠，补法就是 1.4 那一格里写的：启动档拨在 QSPI、断电十秒以上再冷上电， |

#### 3.2.3 软件成果

上位机一条命令推流、一条命令自检；PS 侧串口控制台是 115200-8N1，105 条命令回归跑完约 98 秒，跑完回到初态。构建与台架的耗时只报有出处的两个数：从空工程到出位流一次实测 19 分 30 秒（综合 10 分 09 秒、实现含出位流 7 分 22 秒，日志 `build/r132_streamwrap_build.log`）；整屏逐像素台架跑完一遍 3 小时 21 分 55 秒（同一次留档的时间戳差）。

图7  同帧左右对照参考图：左窗原图，右窗处理图，对应屏上竖缝两侧的画面

图8  效果链六级全开的参考图

图9  旋转 45° 加双线性插值的参考图

真实串口回显片段（命令回归的留档形态）：

[CTRL] mode=0 src=1 bilin=1 zoom=100 angle=000 split=50 [STAT] rx= 9000 bad=0 dup=0 lost=0 gap_min=20 gap_max=51 avg=33.34 fps=29.99 RESULT board_verify PASS（判红的步骤：0）

### 3.3 特性成果

| 功能 | 结果 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 网口入流 | 512×300@30 fps 连续 300 秒共 9000 帧，丢帧、坏帧、重复帧均为 0，实测 29.99 fps | 整屏台架与板内自行统计的计数 |
| 入流上限 | 不低于 116.7 fps 不丢字，尚未压到过载点 | 不限速长跑 |
| 推流期间的控制通路 | 带宽占满时 ping 仍有回包 | 主机侧 |
| 缩放 | 0.25 至 2.00 倍八档，另有呼吸与自适应满屏，倍率可机读回读 | 状态通道回读与屏上量格 |
| 旋转 | 步进 1°，逆映射加双线性，画面四角是否出屏由台架判定 | 映射台架 |
| 效果链 | 六级九位开关，任意组合延迟 15 拍、内容平移四行 | 每级一条旁路判据加实测间隔 |
| 左右对照 | 缝位置运行时可调，改参数不影响对照标记本身 | 串口命令判据 |
| OSD | 五行齐全，字模索引在有效区整屏走一遍 | 36 行人眼验收 |
| 片源回落 | 拔网线、拔卡能切走，插回能切回，不需要复位 | 板级现场复验 |
| 时序 | 四个受检域均无违例；最紧的一条在校验和进位链上，其余靠前的路径集中在使能信号广播上，两者瓶颈性质不同 | 实现后时序报告，逐域取靠前路径 |
| 资源 | LUT 26.6 %、寄存器 7.7 %、BRAM 68.2 %、DSP48 8.6 %；过程中曾把打包 FIFO 改用分布式 RAM 以释放触发器（约 5 万个 FF），块 RAM 一度顶到 98.93 % 后回落到本版的 68.2 % | 实现后报告 |
| 验证覆盖 | 台架 83 支（取舍清单在 sim/README.md），另有 5 支变异对照（build/sim/mut_control.sh 生成，一次变异只许红它声称红的那一条，判据若靠空集通过本身算失败）；整屏逐像素判据 165 条全过，原唯一那条红在本版已关闭，留档 build/tb_v98_report.txt 头部带编译时戳与 RTL/台架 md5（top_md5=c778dc4416b3，与现树同批）；一键门禁 24 项全部判定、0 红；105 条串口命令回归耗时 98.2 秒，那一趟是上一版跑的，本版还没重跑；36 行人眼验收逐条在 board/verify_r87.md，每行给命令、预期现象和"这一行不通意味着什么" | 门禁与留档 |
| 固化 | 位流与固件均写入 QSPI NOR 并逐字节回读一致；断电冷上电那一次串口出字，由使用者现场确认，串口文本在下一次冷上电留档 | 冷上电回显 |

### 3.4 优化前后的性能与资源对比

赛题要的是"优化前后的对比"，这里把逐批次那张表的骨架搬进来。口径先说清：**判的是同一个时钟、同一条锥自己动没动**。全局 WNS 的绝对差不写成收益，也不写成损失——放置本身就会让它摆到零点几纳秒。"依据"那一列只指得出翻得到的件：本版那两份报告在 `build/reports/`，更早几批的读数照抄在 `report/optimization_log.md` 的跨全期累计对照与逐轮小节里，每行注明数字出自哪一轮的门禁输出。

| 批次 | 改动 | 改前 | 改后 | 代价 | 结论与依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 75 批 | OSD 字格几何（除法与取模）单独寄存一拍，把它从最差锥里挪走 | 该锥挂在全设计最差名单上 | 移出最差名单；那一版记录 WNS +0.287 ns，LUT 14776（27.77 %） | 多一级寄存器、输出晚一拍（对面板不可见） | 采纳；那两个数照抄在 report/optimization_log.md 跨全期累计对照的 r75 行 |
| 第 86 批 | 诊断计数器的使能改喂"寄存过的事件"，不再用组合脉冲 | 目标族失败 setup 端点 16 个 | 2 个 | 同批全局 WNS −0.135 ns，按上面的口径不记成损失 | 采纳；判据是端点数不是 WNS 绝对值，16 → 2 记在同一张表的 r86 行 |
| 第 88 批 | 双口 FIFO 的满判据改用当前写指针 | u_cdc 一族在最差名单上 | 整族从最差名单消失；收侧 eth_rxc 那一版 WNS +0.516 ns | 该批发布前检查 18 项全过、2 项因缺同一次台架凭据未判 ⇒ 当时不算"过了检查的一版" | 采纳上板；那一跑的读数照抄在 report/optimization_log.md 的 r88 行，这一刀记在 report/log/issues.md #139 |
| 第 89 批 | 给那 9 块 FIFO BRAM 画一块 Pblock | 目标族本来就不在最差名单上 | 无可归属收益；收侧 WNS +0.516 → +0.363 ns | 担了摆放约束的风险 | 否决；那份日志 r88 之后那条对照记着 0.516 → 0.363 落在构建摆幅内 ⇒ 没有可主张的改变，report/log/issues.md #146 |
| 第 90 批 | 帧缓存 mem[0:38399] 拆成三块 2 的幂深度 | BRAM 95 片 | 省 5 片 RAMB36（88 片、64.64 %） | 收侧 WNS +0.516 → +0.232（拆）→ +0.182（拆后再加一级寄存），最差级数 4 → 9 → 4 | 否决：省下的块 RAM 买不回那条收侧余量；report/optimization_log.md 第 623–665 行 |
| 本版 | 发布位（不再改动） | — | 四个受检域 setup/hold 零违例（失败端点 0 / 51,027）；最紧在收侧 eth_rxc，0.687 ns；LUT 26.6 %、BRAM 68.2 % | 见 1.4 那张指标表 | 随包 build/reports/ 下这一版的门禁末行与实现后时序摘要 |

被否决的行留着不删，是因为"试过、量过、判不值得"这条信息本身要能看见：否决的判据同样是同一条锥自己动没动，而不是数字好不好看。表里每个数都能在 `report/optimization_log.md` 里对上：第 75、86、88 批在那张跨全期累计对照的行上，第 89、90 批在各自的逐轮小节里。按这条口径，哪一批只剩单侧读数就得在同一行标成未量化，不拿相邻批次顶替。

## 第四部分 总结

### 4.1 可扩展之处

1. 屏这一路的对外时序还没有结论：六个 TMDS 输出口目前只量到离散量，源端窗口写进约束、走线失配扣除与眼图测量都还欠着，250 MHz 串行域因此不设检查项。
2. 端到端时延的入口与出口分两次测，需要一次测完整给出；屏上 `Latency` 那格至今没有真值，指标里记"未报"。
3. 收口余量：接收时钟扇出偏大，设想拆开并加一级短捕获时钟，但捕获沿提前会留下约 3.07 ns 发射/捕获差，而该族最重的锥实测要 7.066 ns，大概率反而违例，所以不能单独落（账在 `report/08-limits.md` §5）。
4. 帧率与画幅同受消隐窗口限制；要更高分辨率或更多片源，改的是这个窗口与 DDR 分区。H.264 解码、丢包重传、多屏同步不在本版。
5. 输入侧现在靠上位机推裸帧；加一颗 TMDS 接收芯片，同一套通路就是带对焦辅助与伪彩的现场监视器。

2. 端到端时延的入口和出口是两次分别测的，需要一次测完整给出。

3. 收口余量。接收时钟的扇出偏大，计划拆开并加一级短捕获时钟，判据是快慢两路捕获结果的偏差明显收窄。

4. 片源与画幅。帧率和画幅同时受消隐窗口限制，要上更高分辨率或更多片源，改的是这个窗口和 DDR 分区；H.264 解码、丢包重传和多屏同步不在本版范围内。

### 4.2 心得体会

这个项目对我改变最大的一点，是把"做完了"的标准从"看起来对"换成了"有一条能红的判据"。

最疼的一次是全绿并不代表对。有五支台架、56 条检查项全部通过，我把那一轮记成了通过。后来翻综合报告才发现被测的那条逻辑根本不存在——边界判断的一侧接了常数，被综合直接优化掉了。此后我要求每条判据都必须能红：一条永远不会红的判据，即使跑通了也不能算数。为此写了一个变异脚本，把修复之前的写法原样复原一次，如果判据仍然不红就报变异失败。还有一次是循环变量只有两位宽而上界写到了 4，那一档永远进不去，一屏 PASS 而整轮检查从未执行。这两件事之后，我看任何"通过"之前会先看它实际覆盖了多少样本。

第二次收获来自一个被实测推翻的假设。原本以为拔线之后 PHY 会停止输出接收时钟，所以判断链路静默只看计数是否增长。真拔一次线，计数确实不涨，但画面也没有交还给 SD 片源。查下去才知道这颗 PHY 在断链时不停振，而是把时钟放慢了几十倍——用来计时的时钟本身在说谎，"毫秒计数没有超过阈值"这句话可以连续十几秒成立。解决办法是承认测量结果，把时基是否可信做成仲裁的一个输入，再加一个独立心跳位。同样被实测否掉的还有强制复制广播网络、把 RGMII 输入窗直接挂上去（一挂整个时钟域全红）这几处。这些失败我都留了记录，因为把过程删掉之后，结论就没有可以核对的链条了。

第三点体会是时序要靠算和扫，不能靠猜。RGMII 采样沿的位置是先建模再取整得到的（图7 就是那一次扫描的结果）；同样的做法用在时钟不确定度上，给四个域统一加 0.8 ns 之后量出两万多条保持时间违例，数据不支持，这个设置就不采纳。看关键路径也不能只看全局最差那一条：最差那条是校验和进位链，排在其后的十几条全是使能广播，两者性质不同，能做的事情也不同。

最后是协作方式。以把关为目的的检查脚本必须串在被它保护的动作前面，否则它只是告诉你不合格，并不会拦住你。跨域名册也是同一件事：门禁把 CDC 报告的 Critical 配对按基线核减（基线 4 行、本版 2 行），两条被核减的配对 `eth_rxc>clk_fpga_0`、`eth_rxc>clkout0_1` 的原因至今未查证，只登记、不写成改进。至于和大模型一起工作，我的口径是：没有逐条核实过的统计没有意义，没有验证过的说法不能当结论，一条判据到底能不能红，只有机器跑一遍才算回答。

回头看，这个系统真正站得住的两条都很朴素：把每像素 20 纳秒的预算当作软硬件划分的依据，链路上就没有一处逐像素的软件参与；把让硬件自己数自己的账当作观测面，屏、串口和 JTAG 就天然同源。这两条不是一开始就想清楚的，是在一次次判红之后被逼出来的。

## 第五部分 参考文献

[1] HDMI Forum. High Definition Multimedia Interface Specification Version 1.4, Section 4.2.4, Table 4-24 (Source Timing Requirements). HDMI.org, 2013.
[2] Arm Ltd. AMBA AXI and ACE Protocol Specification, AXI3, Issue J (IHI 0022J). Arm, 2023-03, 273 p.
[3] Arm Ltd. AMBA AXI and ACE Protocol Specification, Issue H (IHI 0022H). Arm, 2020-04, 500 p.
[4] Realtek Semiconductor Corp. RTL8211F-CG 10/100/1000M Ethernet Transceiver Datasheet, Track ID JATR-8275-15, Rev 1.4, Table 10 & Table 60. Realtek, 2018.
[5] Xilinx Inc. Zynq-7000 SoC Technical Reference Manual (UG585), v1.13. AMD/Xilinx, 2021-04-02.
[6] Xilinx Inc. XC7Z010/XC7Z020 Data Sheet: DC and AC Switching Characteristics (DS187), v1.21. AMD/Xilinx, 2020-12-01.
[7] Xilinx Inc. Vivado Design Suite User Guide: Using Constraints (UG906), v2025.2. AMD/Xilinx, 2025-12-10.
[8] Xilinx Inc. Vivado Design Suite User Guide: Implementation (UG949), 中文版 v2024.2. AMD/Xilinx, 2024-12-18.
[9] Xilinx Inc. 7 Series FPGAs Memory Architecture User Guide (UG473). AMD/Xilinx.
[10] Xilinx Inc. 7 Series FPGAs Clocking Resources User Guide (UG479). AMD/Xilinx.
[11] Xilinx Inc. 7 Series FPGAs SelectIO Resources User Guide (UG471). AMD/Xilinx.
[12] Xilinx Inc. Zynq-7000 SoC XADC (UG835). AMD/Xilinx.
[13] Xilinx Inc. AXI GPIO v3.3 Product Guide (PG054). AMD/Xilinx, 2017-10-04.
[14] Xilinx Inc. Interfacing DDR SDRAM with the Memory Interface Generator (XAPP793), v1.0. Xilinx, 2012-09-20.
[15] Micron Technology. MT41K256M16 4Gb DDR3 SDRAM Mobile DRAM datasheet, Rev. Q. Micron, 2017-12.
[16] AMD/Xilinx. Vivado Design Suite & Vitis Unified Software Platform 2025.2.1 (build 6403652) Release Notes and Installation Guides. 2025.
[17] RK-ZYNQ7020-F 开发板用户手册 V1.0（第 7、36 页）与 ZYNQ7020-F+V1.1 原理图（第 8 页 PHY 引脚复用表）. 板卡资料.
[18] Keysight Technologies. D9021HDMC HDMI Source Compliance Test Application Programmed Reference Guide, 9924-01437, 74 p.; Tektronix Inc. TDS/HT3 HDMI Source Test Application Reference Guide. （仪器厂商与应用笔记的转述资料）
[19] DVI Test & Measurement Guide, Rev. 1, 26 p.（DVI/HDMI 源端信号量测方法参考）
[20] RK-ZYNQ7020-F 开发板厂商例程 RTL：`eth_udp` 以太网协议栈（`arp`／`icmp`／`udp`／`eth_ctrl`／RGMII 三件的初版来源）. 板卡资料配套例程.

[2] Arm Ltd. AMBA AXI and ACE Protocol Specification, AXI3, Issue J (IHI 0022J). Arm, 2023-03, 273 p.

[3] Arm Ltd. AMBA AXI and ACE Protocol Specification, Issue H (IHI 0022H). Arm, 2020-04, 500 p.

[4] Realtek Semiconductor Corp. RTL8211F-CG 10/100/1000M Ethernet Transceiver Datasheet, Track ID JATR-8275-15, Rev 1.4, Table 10 & Table 60. Realtek, 2018.

[5] Xilinx Inc. Zynq-7000 SoC Technical Reference Manual (UG585), v1.13. AMD/Xilinx, 2021-04-02.

[6] Xilinx Inc. XC7Z010/XC7Z020 Data Sheet: DC and AC Switching Characteristics (DS187), v1.21. AMD/Xilinx, 2020-12-01.

[7] Xilinx Inc. Vivado Design Suite User Guide: Using Constraints (UG906), v2025.2. AMD/Xilinx, 2025-12-10.

[8] Xilinx Inc. Vivado Design Suite User Guide: Implementation (UG949), 中文版 v2024.2. AMD/Xilinx, 2024-12-18.

[9] Xilinx Inc. 7 Series FPGAs Memory Architecture User Guide (UG473). AMD/Xilinx.

[10] Xilinx Inc. 7 Series FPGAs Clocking Resources User Guide (UG479). AMD/Xilinx.

[11] Xilinx Inc. 7 Series FPGAs SelectIO Resources User Guide (UG471). AMD/Xilinx.

[12] Xilinx Inc. Zynq-7000 SoC XADC (UG835). AMD/Xilinx.

[13] Xilinx Inc. AXI GPIO v3.3 Product Guide (PG054). AMD/Xilinx, 2017-10-04.

[14] Xilinx Inc. Interfacing DDR SDRAM with the Memory Interface Generator (XAPP793), v1.0. Xilinx, 2012-09-20.

[15] Micron Technology. MT41K256M16 4Gb DDR3 SDRAM Mobile DRAM datasheet, Rev. Q. Micron, 2017-12.

[16] AMD/Xilinx. Vivado Design Suite & Vitis Unified Software Platform 2025.2.1 (build 6403652) Release Notes and Installation Guides. 2025.

[17] RK-ZYNQ7020-F 开发板用户手册 V1.0（第 7、36 页）与 ZYNQ7020-F+V1.1 原理图（第 8 页 PHY 引脚复用表）. 板卡资料.

[18] Keysight Technologies. D9021HDMC HDMI Source Compliance Test Application Programmed Reference Guide, 9924-01437, 74 p.; Tektronix Inc. TDS/HT3 HDMI Source Test Application Reference Guide. （仪器厂商与应用笔记的转述资料）

[19] DVI Test & Measurement Guide, Rev. 1, 26 p.（DVI/HDMI 源端信号量测方法参考）

[20] RK-ZYNQ7020-F 开发板厂商例程 RTL：eth_udp 以太网协议栈（arp／icmp／udp／eth_ctrl／RGMII 三件的初版来源）. 板卡资料配套例程.